Numer sprawy: RIT.ZP.271.8.2018

Nazwa zadania: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.I

| Zestawienie rzeczowo-finansowe Załącznik nr 1b do SIWZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja | Ilość | 2. Zakup i wymiana sprzętu nagłaśniającego na Dolby Digital DCI (komplet). | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | 1 | Kinowa szafa aparaturowa dźwiękowa, z panelem zasilającym |  |  |
| 2 | 1 | Monitor kontrolno-odsłuchowy 7.1, z możliwością odsłuchu zdalnego |  |  |
| 3 | 1 | Kinowy procesor dźwięku, 8-kanałowy, wejście AES/EBU, funkcja przełącznika HDMI (co najmniej 2 wejścia, 1 wyjście HDMI), dekodowanie DOLBY AC3, DTS Master Audio, DTS ES |  |  |
| 4 | 3 | Kolumna głośnikowa zaekranowa, trójdrożna, efektywność >96dB/1W/1m, pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz, propagacja 80x60, Maksymalne wymiary: (WxSxG) 2100x600x450mm |  |  |
| 5 | 12 | Kolumna głośnikowa surroundowa, moc >150/300W, efektywność >95dB/1W/1m, pasmo przenoszenia 40Hz-18kHz, propagacja 100x60, maksymalne wymiary: (WxSxG) 570x490x300mm |  |  |
| 6 | 1 | Kolumna głośnikowa subniskotonowa, moc RMS >1400W, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego >101 dB SPL, pasmo przenoszenia 30-110Hz, maksymalne wymiary: (WxSxG) 650x800x1100mm |  |  |
| 7 | 3 | Wzmacniacz mocy co najmniej 2x500W, z wbudowaną zwrotnicą dla kanałów zaekranowych |  |  |
| 8 | 2 | Wzmacniacz mocy co najmniej 2x500W dla kanaów surround |  |  |
| 9 | 1 | Wzmacniacz mocy co najmniej 2x650W dla kanału subniskotonowgo |  |  |
| 10 | 3 | Wózki jezdne pod głośniki zaekranowe, gumowe kółka |  |  |
| 11 | 1 | Komplet okablowania głośnikowego i sygnałowego |  |  |
| 12 | 1 | Dostawa, montaż, podłączneie i strojenie systemu |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                       ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki